佳木斯气象站人工观测与自动观测均一性检验

作者   郑红   刘春生

（黑龙江省气候中心，黑龙江 哈尔滨 150030）

摘要：截止到2006年，我国共有1904个自动气象站已经运行，由于人工观测与自动观测在仪器原理及观测方法上均有很大的不同，如何对两种观测结果进行检验，具有重要的现实意义。本文从检验原理及检验方法上进行了论述，并以黑龙江省佳木斯站为例，选取2005年的1月、4月、7月和10月平行观测资料为例，对所有观测要素的的人工观测站和自动站观测结果进行了检验。结果表明：除1月份相对湿度(U)、地温(D)；10月份14时水汽压(E)，02时、14时降水(R)，5cm地温(D)有差异外，其余各时次要素均无显著差异，检验通过率为91.67%。误差检验中，只有10月20cm地温的RMSE超过原观测值的10%，其余均在误差控制之内。

2005年佳木斯开始进行平行观测，即人工观测和自动观测同时进行。考虑到自动观测仪器物理性能受环境因素的影响，分别选择1月、4月、7月和10月四个月代表四个季节，对每天4次即02时、08时、14时和20时的所有观测要素进行检验。除云量N、云高H、云状C、能见度V、天气现象W、湿球温度I、积雪Z等人工观测项目外，气压P、气温T、水气压E、相对湿度U、降水量R、蒸发量L、电线积冰G、风F、浅层地温D、深层地温K、冻土深度A、日照时数S、草面（雪面）温度B等要素进行检验。其中涉及到几个要素在检验前数据要进行处理，说明如下：利用SPSS进行分析。

- 结论与讨论

本文就人工和自动观测结果的检验原理和方法进行了阐述，并以佳木斯为例，选择四个季节的代表月份的所有观测项目进行了检验，人工观测结果和自动观测结果所有要素的无显著差异率接近92%，说明人工观测结果和自动观测结果的总体参数无显著差异，二者属于一个相同总体；误差检验中，基本在误差控制之内。

对于两组观测值出现显著性差异的观测要素，则要具体分析。如1月份四个时次相对湿度均出现差异，可能说明低温影响了自动站湿度传感器的敏感性。10月份因为只是个别要素在不同时次出现了差异，说明人工观测出现偏差的可能性较大。

造成自动站和一般人工观测数据差异的原因主要是仪器的工作原理不同、观测方式不同、采集数据时间不同、仪器性能敏感性不同、人工观测读数误差、观测时次的不同等造成的，其中季节和温度的变化也是引起差值大小变化的原因。在误差控制之内。

- 会 议 回 执

| 姓 名 | 郑红 | 性 别 | 女 | 民 族 | 汉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务/职称 | 高工 |  |  |  |  |
| 单位全称 | 黑龙江省气候中心 |  |  |  |  |
| 联系地址 | 哈尔滨市香坊区电碳街71号 |  |  |  |  |
| 邮 编 | 150030 | e-mail | Zhenghong0214@sohu.com |  |  |
| 电 话 | 0451-55105880 | 传 真 | 0451-55105880 | 手 机 | 13946095150 |
| 论文题目 | 佳木斯气象站人工观测与自动观测均一性检验 作者 郑红 刘春生 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |